Приложение 8 к Соглашению о гранте

от «     » ____________   20___г. № ____

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ОХРАНЕ

# ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПООС)

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И ПРОЕКТИРУЕМОМ УЧАСТКЕ

## Описание проекта

- Наименование проекта

Производство силиката натрия с применением инновационной энергосберегающей технологии

- Место реализации проекта

Проект будет реализовываться в существующем здании, располагающемся в промышленной зоне г. Сарань, по адресу: Карагднинская облась, г. Сарань, пром. зона РТИ.

Техническое размещение линии по производству силиката натрия предусматривается в уже существующем здании.

- Цель проекта

Практическое воплощение в серийное производство инновационной энергосберегающей технологии  силиката натрия.

- Охват проекта и сфера его деятельности

На сегодняшний день проект ТОО «Шиели Тас Онтустiк» по производству силиката натрия находится на стадии утверждено технологии, ожидающей практического воплощения.

Предполагается применение энергосберегающих технологий в комплексе – на всех этапах технологических операций.

На этапе подготовки сырья к плавке предполагается применение тонкого совместного помола элементов шихты с целью снижения температуры плавки и удельных затрат электроэнергии;

На этапе плавки сырья применяется новейшая технология компенсации реактивной мощности с магнитным усилителем, способная снизить затраты на электроэнергию в 2 и более раз;

На этапе растворения силиката натрия в воде применяется не автоклав, а высокоэффективный аппарат , ведущий растворение при нормальном давлении и температурах не выше 100 градусов по Цельсию, что также дает повышение энергоэффективности, а также безопасности процесса.

Производственная мощность проекта составляет 10 т в сутки силиката натрия в виде силикат-глыбы.

Специфика производственного цикла предопределяет выполнение круглосуточного и непрерывного процесса плавки с остановкой на один месяц в году на регламентные работы.

В соответствии с этим был выбран график работы в 3 смены круглосуточно и без выходных. Данный график работы применяется только к работе плавильной печи. Участок подготовки сырья работает в общепринятом режиме – по 8 часов в день на 5-ти дневной неделе со всеми выходными, установленными законодательством РК.

Требования к оборудованию по подготовке шихты определены производительностью печи с коэффициентом запаса 1,5. Т.е. за 8-мичасовой рабочий день оборудование подготовки сырья должно успевать подготавливать (дробление и помол) сырья в количестве 15*1,5=22.5 т.

Таблица 1 – Проектная мощность планируемого объекта

| Наименование продукции | Производительность в сутки | Количество рабочих дней | Проектная мощность, т в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Силикат-глыба | 10 | 300 | 3000 |

На 2022 год объем производства определялся с учетом того, что в первые три квартала будут проводиться пуско-наладочные работы оборудования и осуществляться процесс освоения (достижения) производственных требований. В итоге планируется в 2022 году произвести продукцию объемом не более 20% от проектной мощности. Выход на 100-%-ю производственную мощность планируется на третий год реализации проекта.

Таблица 2 – Производственная программа планируемого объекта

| Наименование продукции | Ед. изм. | Проектная мощность | Объем производства по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год эксплуатации |  | 2-й год эксплуатации |  | 3-й год эксплуатации |  |
|  |  |  | % от проектной мощности | Кол-во | % от проектной мощности | Кол-во | % от проектной мощности | Кол-во |
| Силикат-глыба | т | 3000 | 20 | 600 | 67 | 2000 | 100 | 3000 |

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

При реализации проекта предусматриваются незначительные строительные работы, заключающиеся в проведении сварочных работ металлических конструкций, сварки полиэтиленовых труб водоснабжения , покрасочных работ, отделочных работ, так как размещении технологических линий планируется в уже существующем здании.

На этапе строительства будет возникать потребность в электроэнергии, водоснабжении, теплоснабжении, трудовых ресурсах, транспортном обеспечении, а также будут затронуты водные и земельные ресурсы.

Электроснабжение:

Снабжение электроэнергией на период строительно-монтажных работ предусматривается централизованное от существующих сетей электроснабжения.

Теплоснабжение:

Источником теплоснабжения временных зданий на период строительных работ будут являться электрические обогреватели мощностью 2 кВт.

Водные ресурсы:

В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей рабочих на период строительства предусматривается использование привозной бутилированной воды. В качестве источника водоснабжения для технологических целей предусматривается использование воды из существующего водопровода. Хозяйственно-бытовые сточные воды жизнедеятельности работников будут отводиться в существующую канализацию.

Земельные ресурсы:

Размещение технологических линий планируется в существующем здании, что позволяет не отводить отдельного земельного участка и не предусматривает изъятия дополнительных земель.

Трудовые ресурсы:

Средняя численность работ на период строительства определяется расчетом через объем строительно-монтажных работ в период строительства и плановой выработки на одного работающего в год по генподрядной организации, выигравшей конкурс на строительство объекта.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в зависимости от объема строительно-монтажных работ. Доставка на место строительных грузов и оборудования – автотранспортом по существующим дорогам.

Средняя планируемая численность работников для осуществления строительно-отделочных работ составит в среднем 10 человек.

Транспортное обеспечение:

Замер интенсивности движения на дороге у въезда на территорию планируемого объектов не выявил повышенного движения автомобилей. Возможно, снижение скоростного лимита может быть рекомендовано для облегчения въезда и выезда большегрузных машин и уменьшения потенциальной опасности.

На площадке для осуществления работ предусматривается спецтехника

Технико-технологические параметры производства

Настоящим технико-экономическим обоснованием предусматривается создание мини-завода со следующими технологическими линиями:

- Участок по подготовке сырья;

- Участок плавки;

- Участок растворения силикат-глыбы.

Кроме того, предусматривается лаборатория;

#### А.  Участок подготовки сырья

Подготовка сырья к плавке в печи предполагает прием и дробление стеклобоя, смешивание стеклобоя с содой кальцинированной и совместный их помол:

- Дробилка щековая и конусная;

- Смеситель;

- Мельница.

При работе с оборудованием необходимо использование средств индивидуальной защиты:  брезентовый костюм, респираторы, очки – исключающих повреждения при взаимодействии со стеклоотходами.

На территории цеха планируется развешивание специальных предупредительных плакатов в опасной зоне и ограждение опасной зоны предупредительными знаками.

Предусматривается проведение общего и ежедневного инструктажа инженером по ТБ, который будет контролировать процесс производства на протяжении всего времени работы оборудования;

При отключении света не принимать мер по устранению неполадок, останавливать производства и ожидать устранения неполадок людьми, имеющими допуск к оборудованию.

Режим работы участка подготовки сырья составит: 5 дней в неделю, в будние дни 8 часов/сутки. Общее количество рабочих дней в году с учетом выходных и праздников составит 245 дней.

Количество требуемого персонала составит в среднем: первый год эксплуатации – 3 человека, со второго года эксплуатации – 6 человек.

Годовое количество перерабатываемых стеклобоя составит: 1-й год эксплуатации 81т, 2-й год эксплуатации 2000 т, 3-й год эксплуатации – по 3000 т в год.

Вторым компонентом является сода кальцинированная, вводимая в состав шихты в количестве 10-15%.

Отвод загрязняющих веществ от всех процессов производится через вытяжную вентиляционную систему, оборудованную системой очистки газов. Выброс веществ осуществляется через трубу высотой 8 м и диаметром 0,5 м.

Цех подготовки сырья является неотъемлемой частью планируемой деятельности.

#### Участок плавки.

Участок плавки включает в себя стекловаренную электропечь, установки компенсации реактивной мощности с магнитным усилителем,

Режим работы оборудования составит: 7 дней в неделю, круглосуточно.

Количество требуемого персонала составит в среднем: первый год эксплуатации – 10 человек, со второго года эксплуатации – 20 человек.

Для производства силиката натрия предусматривается использование следующих компоненты:

Таблица 3 – Перечень и характеристика используемых компонентов для производства силиката натрия.

| Перечень материалов / химических веществ, которые планируется использовать | Количество материалов по первым трем годам |  |  | Если возможно, укажите номер CAS[1], соответствующий материалу / химическому веществу [2] |  | Является ли материал опасным в соответствии с законом о химических веществах? |  | Укажите категорию материала согласно Закону о химических веществах (воспламеняющееся, токсичное и т.п.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклобой | 360 | 1200 | 1800 |  |  |  | нет |  |  |
| сода кальцинированная марка В | 90 | 300 | 450 |  | 497-19-8 |  | умеренно опасное |  | 3 класс опасности |
| Оксид кремния | 150 | 500 | 750 |  |  |  | нет |  |  |

Участок растворения силикат-глыбы.

Применяется безавтоклавный, безопасный энергосберегающий способ растворения силиката натрия в воде.

В данном случае за счет применения механической активации силикат-глыбы и интенсивного процесса перемешивания с водой в высокоэффективном аппарате происходит растворения силиката натрия в воде без высоких давлений, а при нормальном лавлении и температуре не выше 100 градусов по Цельсию.

Силикат глыба перемалывается в мельнице до тонины помола с удельной поверхностью 3500 кв.см/гр. Далее направляется в высокоэффективный смеситель , снабженный рубашкой нагрева и растворяется в горячей воде при температуре 98-99 градусов по Цельсию.

По завершении процесса растворения водный раствор силиката натрия перекачивается в емкость хранения.

#### Лаборатория

Лаборатория предназначена для проверки на соответствие заданным характеристикам: силикатный модуль, плотность водного раствора

- Лаборатория оборудована:

- Вискозиметр чашечный;

- РH метр;

- Набор лабораторной посуды;

- Набор сит для фракционного анализа;

- Весы лабораторные.

## Законодательство и администрирование

Экологическое законодательство Республики Казахстан

Проект «Производство силиката натрия по инновационной энергосберегающей технологии» согласно законодательства Республики Казахстан охватывает требования Экологического кодекса от 2 января 2021 г № 400-VI-ЗРК Раздел 2.П.7.16.

# Описание окружающе среды

- Общее описание среды на участке

Согласно анализу предварительного количества загрязняющих веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы, а также количества и классификации всех образующихся отходов, можно сделать вывод, что намечаемая деятельность заметного влияния на окружающую среду не окажет. Учитывая, район расположения предприятия по отношению к господствующим ветрам и отсутствие многоэтажных застроек в районе намечаемого строительства, очевидно, что все загрязняющие вещества, которые предполагаются от проектируемых объектов, будут быстро и эффективно рассеиваться в атмосферном воздухе.

Качественный и количественный состав загрязняющих веществ намечаемой деятельности говорит о незначительности влияния на атмосферный воздух в районе размещаемых объектов.

Появление всех видов отходов является естественным при обслуживании аналогичных объектов. Обязательное выполнение регламентирующих требований по обращению с отходами производства и потребления также не окажет негативного воздействия на окружающую среду в районе расположения предприятия.

Критериями определения места размещения объектов являются следующие:

- достаточное расстояние от ближайшего жилого района;

- расстояние от водоохранных зон и заповедников;

- транспортное соединение;

- инфраструктура;

- рынок труда.

На основании вышеуказанных критериев проведем анализ выбранного места для размещения планируемого объекта.

Размещение проекта по производству силиката натрия  планируется по адресу г. Сарань Карагандинской области

Техническое размещение оборудования предусматривается в уже существующем здании.

Ближайшие жилые дома от здания расположены на расстоянии 1000 м в юго-восточном направлении. Расстояние от источников загрязнения до жилой застройки составляет 1300 метров в восточном направлении.

Детских, учебных, оздоровительных, лечебно-профилактических учреждений поблизости нет. Согласно метеорологическим характеристикам максимальное значение ветров приходится на юго-западное направление, что говорит о выгодным расположением объекта к господствующим ветрам по отношению к ближайшему жилью.

Таким образом, размещение планируемого объекта, соответствует всем необходимым критериям и обусловлено свободной территорией, отсутствием жилых зданий в рамках объекта проектирования; отсутствием зеленых насаждений и сельскохозяйственных объектов; наличием в непосредственной близости автодороги; удаленностью от открытых водных источников.

- ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА

Изменения физического воздействия от эксплуатации объекта, по отношению к существующему положению, не предвидится.

В районе размещения планируемого объекта не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих не найдено. Вблизи предприятия нет природно-заповедных территорий. Соответственно воздействие на животный и растительный мир будет минимальным.

Строительство и эксплуатация цеха по производству силиката натрия  не приведет к уменьшению биологического разнообразия, снижению биологической продуктивности, а также ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния деятельности. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, животному и растительному миру также нет.

- Социально-культурная среда

С точки зрения социально-экономического воздействия, намечаемая деятельность окажет только положительный вклад в социальную и экономическую сферу рассматриваемого региона за счет:

- Утилизация стеклобоя в Карагандиской и смежных областях (Астанинская, Павлодарская);

- Вовлечение в хозяйственный оборот накопленных гранулированных шлаков , которые с помощью производимого силиката натрия смогут быть переработаны в геополимерные цементы;

- снижения зависимости от импортных поставок строительных матеиралов;

- улучшение экономики благодаря появлению нового производства;

- создание новых рабочих мест.

Воздействие на компоненты окружающей среды, такие как земельные ресурсы, водные ресурсы и атмосферный воздух оценивается как допустимое.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Потенциальное воздействие на окружающую среду от реализации проекта «Производство силиката натрия по инновационной энергосберегающей технологии» будет осуществляется непосредственно при производстве и в ходе монтажных работ.

Предполагаемые источники негативного воздействия на окружающую среду:

| Атмосфера: | Выбросы ЗВ от технологических процессов производства |
| --- | --- |
|  | Физическое воздействие |
| Водные ресурсы | Использование воды на производственные и бытовые цели |
| Почвы | Возможное химическое загрязнение почв прилегающих территорий, механическое воздействие |
| Отходы производства | Возможное загрязнение почв, подземных вод |
| Растительность | Возможное химическое загрязнение растительности прилегающих территорий |
| Животный мир | Фактор беспокойства. Шум, вибрация и свет от работающих агрегатов |
| Социальная сфера | Возможное воздействие предприятия на социальную сферу, на здоровье населения |

Атмосфера

Основным видом воздействия намечаемой деятельности на состояние воздушного бассейна будут являться выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проведения строительно-монтажных работ, а именно сварочных и покрасочных работ, пересыпки строительных материалов, работа ДВС спецтехники. Также на период эксплуатации предусматриваются следующие источники выбросов: дробление и помол  стеклобоя;  погрузочно-разгрузочные работы; плавка силиката натрия.

В период осуществления намечаемой деятельности определено 2 источника пылевых выбросов – при дроблении стеклобоя и помоле силикат-глыбы.

Ниже приводятся предполагаемые источники воздействия предприятия на атмосферный воздух.

#### Цех переработки стекла

Для сбора стеклобоя, предполагается заключение договора на поставку сырья с мусорным полигоном, а также сбор стеклобоя непосредственно с предприятий, образующих отходы стекла в процессе своей деятельности (оконные цеха, розлив напитков в стеклотару и т.д.).

Максимальное годовое количество перерабатываемого стеклобоя составляет 1800 тонн в год

С площадки хранения стеклобой с помощью механического подъемника разгружается в приемный бункер, оборудованный транспортером-питателем, находящимся на отметке «минус» 2 м.

Далее стеклобой по транспортеру №1 направляется в щековую дробилку, где происходит измельчение на фракцию 0-50 мм. После щековой дробилки стеклобой сразу направляется в конусную дробилку для дробления до фракции 0-3 мм.

Посредством второго конвейера после дробления материал поступает в бункер-накопитель, высота пересыпки – 3,5 м. Из бункера-накопителя стеклобой поступает в шнековый смеситель, в который также поступает сода в количестве 10-15 % от массопотока стеклобоя, а также оксид кремния в количестве 25% от массы стеклобоя.

Шнековый смеситель является одновременно шнековым транспортером, посредством которого сырье подается в печь плавки.

Из печи расплавленная стекломасса попадает в водный резервуар, на дне которого находится наклонный скребковый транспортер, удаляющий полученную силикат-глыбу из резервуара.

Далее силикат глыба направляется транспортером в мельницу для тонкого помола, из которой тонкомолотая силикат глыба пневмотренспортов направляется в бункер-приемник.

Из бункера приемника молотая силикат-глыба направляется в высокоэффективный реактор с рубашкой нагрева, в котором растворяется в горячей воде при температуре 98-99 градусов по Цельсию.

По завершении процесса растворения водный раствор силиката натрия перекачивается в емкость хранения.

РАСЧЕТ РАССЕВИАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ:

Источники пылевых выбросов:

- При дроблении стеклобоя до фракции  0-3 мм

- При помоле силикат-глыбы до фракции 80 мкм

После выхода на проектную мощность подвергается дроблению и помолу 1800 тонн стеклобоя.

Двухступенчатая система очистки от пылевых выбросов представляет собой батарею циклонов и мокрый скруббер, для сокращения пылевых выбросов до значений менее 10 т в год, при этом мокрый шлам также подаеется в реактор растворения.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха на период эксплуатации проектируемого объекта позволяет сделать следующие выводы:

- как на границе санитарно-защитной зоны, так и за ее пределами максимальные приземные концентрации при эксплуатации планируемого объекта с учетом фоновых концентраций не превысят ПДК;

- санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения планируемого объекта не нарушатся.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферы на период строительства и эксплуатации объекта вносят пыль неорганическая содержащая двуокись кремния выше 70%, пыль неорганическая содержащая двуокись кремния 20-70%, масло минеральное нефтяное.

- Водные ресурсы

В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей на период строительства и эксплуатации предусматривается использование привозной бутилированной воды. В качестве источника водоснабжения для технологических целей предусматривается использование привозной воды. Хозяйственно-бытовые сточные воды жизнедеятельности работников будут отводиться в существующий септик. По мере заполнения септика его содержимое откачивается ассенизационными машинами, и вывозится согласно договора разовой услуги на очистные сооружения специализированных предприятий.

Водоснабжение хоз.-питьевое составит на период строительства 0,25 м3/сут, 91,25 м3/год.

Водоснабжение хоз.-питьевое составит на период эксплуатации: 0,275 м3/сут, 100,375 м3/год.

Водоснабжение на технологические нужды составит: 1-й год эксплуатации 5,189 м3/сут, 1536 м3/год, со 2-го года эксплуатации 7,416 м3/сут, 2195 м3/год.

В качестве профилактических природоохранных мероприятий предлагается:

- содержание всех используемых агрегатов в исправном (герметичном) состоянии, с целью недопущения попадания загрязняющих веществ в используемые и оборотные воды.

Почвы

При реализации проекта предусматриваются незначительные строительные работы, заключающиеся в проведении сварочных работ металлических конструкций, сварки полиэтиленовых труб, покрасочных работ, отделочных работ, так как размещении технологических линий планируется в уже существующем здании.

При проведении строительных работ снятие ПСП, земляные работы, планировочные работы не предусматриваются.

Все основные строительные материалы, конструкции, детали и полуфабрикаты перевозятся автотранспортом. Транспортные связи с участком строительно-монтажных работ предусматривается осуществлять по существующим автодорогам.

Также фактором воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление.

Полосы отвода земель могут быть засорены и захламлены строительными, производственными и бытовыми отходами.

Для предотвращения вышесказанного и для создания здоровых,  комфортных условий работников и охраны окружающей среды от загрязнения, руководством предприятия выдвигается такие основные задачи как санитарная очистка и уборка близлежащей территорий, обеспечение высокого санитарного состояния жилого поселка, контроль за содержанием контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

С целью предотвращения размывов загрязнения почвы проектом должно предусматриваться:

- хранение строительных материалов предусматривается только на специально выделенных и оборудованных для этого площадках;

- запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву;

- сбор и удаление отходов для утилизации и вторичного использования.

- Воздействие отходов производства и потребления

В период строительных работ будут образовываться следующие отходы: твердые бытовые отходы (ТБО), тара из-под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов, строительный мусор.

В процессе осуществления производственной деятельности планируемого объекта предусматривается образование следующих отходов производства и отходов потребления,, в том числе:

- твердо-бытовые отход;

- аспирационная пыль цеха переработки стеклоотходов;

- упаковочная тара из-под каустической соды (полиэтиленовые мешки БИГ БЭГи);

На отходы, образующиеся на предприятии, необходима разработка паспортов опасных отходов (ст. 289 Экологического Кодекса РК). Все образующиеся виды отходов необходимо вывозить/передавать сторонним организациям на утилизацию либо захоронение согласно заключаемых договоров. Предприятие не имеет собственных накопителей.

Согласно требованиям статьи 288 п. 3-1 Экологического Кодекса РК временное хранение отходов не является размещением отходов. Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

- Фактическое количество образующихся на предприятии отходов будет зависеть от его реальной производительности. В связи с этим данные показатели будут отображаться в статистической отчетности предприятия, и отражать фактические показатели работы предприятия.

Таблица 4 – Перечень и количество образования отходов на период строительства

| № | Наименование отходов | Количество образование отхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 3,18 |
| 2 | Огарки электродов | 0,0003 |
| 3 | Тара из-под ЛКМ | 0,00245 |
| 4 | Строительный мусор | 0,3 |
|  | Всего | 3,48275 |

Таблица 5 – Перечень и количество образования отходов на период эксплуатации

| № | Наименование отходов | Количество образование отхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год эксплуатации | 2-й год эксплуатации |
| 1 | ТБО, т | 2.226 | 6.042 |
| 5 | Аспирационная пыль участка подготовки сырья, т | 9.000 | 30.000 |
| 6 | Упаковочная тара из-под каустической соды (полиэтиленовые мешки) , т | 0,945 | 2.835 |
|  | Всего | 12,171 | 38,877 |

- Растительный мир

На рассматриваемой территории не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особо охраняемых видов растений внесенных в Красную книгу Казахстана в районе предприятия не найдено. При стабильной работе предприятия и неизменной или более совершенной технологии, прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия его на растительный мир, оснований нет.

- Животный мир

Принимая во внимание отсутствие в настоящее время существенного влияния близлежащих действующих производств на окружающий животный мир, можно предположить, что планируемые деятельность не окажет отрицательного влияния на фаунистический состав, численность и генофонд животных в рассматриваемом районе поскольку будут производиться в степной зоне примыкающей к железной дороге, где почти нет заселения представителями животного мира, и отсутствуют пути их миграции.

Поэтому прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия осуществляемых работ на животный мир оснований нет.

Несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;

- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

- Воздействие предприятия на здоровье населения

При условии соблюдении санитарных норм, правил безопасности и жизнедеятельности при строительстве и эксплуатации объекта, негативное воздействие на здоровье населения исключается.

В процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации воздействие на окружающую природную среду будет незначительным и не повлечет за собой серьезных экологических последствий.

С точки зрения увеличения опасности техногенного загрязнения в районе деятельности анализ прямого и опосредованного техногенного воздействия позволяет говорить, о том, что  планируемые работы не окажут негативного влияния на здоровье местного населения и сотрудников.

- Воздействие предприятия на социальную сферу

Прогноз социально-экономических последствий, связанных с современной и будущей деятельностью предприятия – благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ.

Проведение планируемых работ приведет к созданию ряда рабочих мест, позволит максимально использовать существующую транспортную систему и социально-бытовые объекты, привлечь местных подрядчиков для обеспечения строительных работ.

Создание дополнительных рабочих мест приведет к увеличению поступлений в местные бюджеты финансовых средств за счет отчисления социальных и подоходных налогов.

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с хозяйственной деятельности. Руководство проекта в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:

- безопасное осуществление хозяйственной деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала;

- соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, на всех этапах намечаемой и существующей производственной деятельности.

Как показывает практика осуществления производственной аналогичной деятельности, наиболее значимые отрицательные последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, которые можно предусмотреть заранее в процессе работ.

- Физическое воздействие

Шум

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении всех видов работ, связанных с проведением работ по подготовке площадки и строительству объектов.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам

Для источников периодического шума на протяжении 8 часов используются следующие значения, эквивалентные 85 дБ(А):

| Время работы оборудования | Максимальный уровень звукового давления при работе оборудования |
| --- | --- |
| 8 часов | 85 дБ (А) |
| 4 часа | 88 дБ (А) |
| 2 часа | 91 дБ (А) |
| 1 час | 94 дБ (А) |

Основными источниками шумового воздействия в период эксплуатации являются дробильное и помольное оборудование, а также электродвигатели технологического оборудования, которые при установке  их в соответствии с технологическими  требованиями не превысят установленных допустимых норм.

Шумовые и вибрационные технические характеристики вновь устанавливаемого оборудования гарантируются заводами-изготовителями и согласовываются со всеми заинтересованными службами.

Проектными работами предполагается использование техники и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 100 дБА, согласно требованиям ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

Вибрация

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

По способу передачи вибрации рабочих мест относится к общей вибрации, передающиеся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека.

В зависимости от источника возникновения общую вибрацию подразделяют:

- транспортная;

- технологическая;

- транспортно-технологическая.

Вибрация характеризуется: частотой колебаний, т.е. числом полных колебаний тела в секунду (Гц); амплитудой колебаний, т.е. максимальным смещением колеблющейся точки от положения равновесия в конце четверти периода колебаний (мм); виброскоростью, т.е. максимальной скоростью колебательного движения точки в конце полупериода, когда смещение равно нулю (см/с). Допустимые параметры вибрации приведены ниже.

|  | Среднее квадратичное значение колебательной скорости, см/с (дБ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 (1,4-2,8) | 4 (2,8-5,6) | 8 (5,6-11,2) | 16 (11,2-22,4) | 31,5 (22,4-45,0) | 63 (45-90) |  |
| Допустимые параметры вибрации: дБ см/с | 107 11,2 | 100 5,0 | 92 2,0 | 92 2,0 | 92 2,0 |  | 92 2,0 |

Источниками вибрации являются электродвигатели и технологическое оборудование, которые при установке  их в соответствии с технологическими  требованиями не превысят установленных допустимых норм.

Вибрационные технические характеристики вновь устанавливаемого оборудования гарантируются заводами-изготовителями и согласовываются со всеми заинтересованными службами.

#### Меры по ТБ и ОТ при работе со стеклом и мелкой фракции стекла и

при производственных работах на опасных оборудованиях

| Фаза | Оборудование | Опасные факторы | Смягчающие меры | Стратегия мониторинга/контроля опасных факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок подготовки сырья | Щековая дробилка, транспортеры, конусная дробилка, мельница | Воздействие на органы дыхания вредных веществ | -Конструкция захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии - Вытяжная вентиляция в зоне работы - Своевременное определение протечек - Влажная уборка помещений - Запрещение использования сжатого воздуха для выполнения операций очистки - Выполнение ремонтных работ, планово-предупредительных, профилактических работ на оборудовании в соответствии с установленным регламентом - Соблюдение инструкции по эксплуатации от производителя - Использование СИЗ (костюм из хлопчатобумажной ткани, рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником, ботинки кожаные, очки защитные, каска, подшлемник под каску, вкладыши противошумные, жилет сигнальный со световозвращающими элементами, респиратор) -инструктаж по ТБ и ОТ, электробезопасности, пожарной безопасности - Периодические медицинские осмотры | -контроль со стороны службы ТБ и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) -наличие и исправность средств КИПиА оборудования (датчиков контроля, средств аварийного отключения, пылеподавления, пожаротушения и т.д.) в соответствии с Паспортом оборудования -контроль за содержанием в воздухе вредных примесей или конкретных химических веществ - ведение журналов инструктажей (вводного, первичного, электробезопасности, пожаробезопасности) |
|  |  | опасность поражения электрическим током | - Защита от перегрузок в конструкции оборудования - Полная блокировка электропитания при открытом корпусе -при прекращении подачи электроэнергии пусковые устройства переводятся в положение "Стоп" до устранения неполадок работниками, имеющими допуск по электробезопасности - Использование СИЗ (костюм из хлопчатобумажной ткани, ботинки из кожи с жестким подноском, рукавицы брезентовые, шлем защитный, очки защитные, противошумные вкладыши) | -контроль со стороны службы ТБ и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) - сигнальные цвета, разметки и знаки безопасности, предназначенные для обеспечения требований безопасности на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом |
|  |  | физическое воздействие (удары или захват стационарным оборудованием или его подвижными частями) | - Рабочая зона не должна быть загромождена - Все вращающиеся части должны быть ограждены - Расстояния между рабочими местами должны обеспечивать безопасное передвижение работающих и транспортных средств - Использование полов с нескользким покрытием | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) - планировка цеха и компоновка оборудования в соответствии с рабочим проектом - наличие ограждений у вращающихся и подвижных частей оборудования - сигнальные цвета, разметки и знаки безопасности, предназначенные для обеспечения требований безопасности на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом |
|  |  | воздействие шума в диапазоне от 85 до 100 дБ | - Изоляция процессов, механизмов и оборудования, ограждение, использование глушителей, отражающих барьеров и звукопоглощающих материалов | -контроль техническими и административными средствами за уровнем шума |
|  | Импульсный рукавный пылеуловитель | Воздействие на органы дыхания вредных веществ | - Своевременное определение протечек -Выполнение ремонтных работ, планово-предупредительных, профилактических работ на оборудовании в соответствии с установленным регламентом - Соблюдение инструкции по эксплуатации от производителя - Влажная уборка помещений - Запрещение использования сжатого воздуха для выполнения операций очистки - Использование СИЗ (костюм из хлопчатобумажной ткани, рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником, ботинки кожаные, респиратор) -инструктаж по Б и ОТ, электробезопасности, пожарной безопасности - Периодические медицинские осмотры | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) -контроль давления сжатого воздуха в системе продувки, работоспособности устройств транспортировки пыли, целостности фильтровальных элементов, эффективности работы фильтра в соответствии с Паспортом оборудования специализированной организацией - ведение журналов инструктажей (вводного, первичного, электробезопасности, пожаробезопасности) |
|  |  | опасность поражения электрическим током | - Не проводить ремонтные работы на уже проработавшем какой-то период фильтре с применением сварки - Не допускать попадание в работающую систему аспирации металлических предметов -При прекращении подачи электроэнергии пусковые устройства переводятся в положение "Стоп" до устранения неполадок работниками, имеющими допуск по электробезопасности | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) -контроль электрических цепей автоматики в соответствии с Паспортом оборудования специализированной организацией |
|  |  | физическое воздействие (удары или захват стационарным оборудованием или его подвижными частями) | - Расстояния между рабочими местами должны обеспечивать безопасное передвижение работающих и транспортных средств - Использование полов с нескользким покрытием | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) - планировка цеха и компоновка оборудования в соответствии с рабочим проектом - наличие ограждений у вращающихся и подвижных частей оборудования |
|  |  | воздействие шума в диапазоне от 85 до 100 дБ | - Изоляция процессов, механизмов и оборудования, ограждение, использование глушителей, отражающих барьеров и звукопоглощающих материалов | -контроль техническими и административными средствами за уровнем шума |
|  | Бункер накопитель | Закрытого типа |  |  |
| Участок плавки силиката натрия | Стекловаренная печь | Тепловое воздействие | -предусмотреть пожарную сигнализацию, щиты пожарной безопасности, расположение пожарных выходов согласно норм. | контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) - ведение журналов инструктажей (вводного, первичного, электробезопасности, пожаробезопасности) |
| Участок растворения | Мельница, Реактор-смеситель , насосы. | Воздействие на органы дыхания вредных веществ | -Конструкция захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии - Вытяжная вентиляция в зоне работы - Своевременное определение протечек - Выполнение ремонтных работ, планово-предупредительных, профилактических работ на оборудовании в соответствии с установленным регламентом - Соблюдение инструкции по эксплуатации от производителя - Влажная уборка помещений - Запрещение использования сжатого воздуха для выполнения операций очистки - Использование СИЗ (костюм из хлопчатобумажной ткани, рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником, ботинки кожаные, очки защитные, каска, подшлемник под каску, вкладыши противошумные, жилет сигнальный со световозвращающими элементами) -инструктаж по Б и ОТ, электробезопасности, пожарной безопасности - Периодические медицинские осмотры | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) -контроль за содержанием в воздухе вредных примесей или конкретных химических веществ - ведение журналов инструктажей (вводного, первичного, электробезопасности, пожаробезопасности) |
|  |  | опасность поражения электрическим током | - Защита от перегрузок в конструкции оборудования - Полная блокировка электропитания при открытом корпусе -При прекращении подачи электроэнергии пусковые устройства переводятся в положение "Стоп" до устранения неполадок работниками, имеющими допуск по электробезопасности - Использование СИЗ (костюм из хлопчатобумажной ткани, ботинки из кожи с жестким подноском, рукавицы брезентовые, шлем защитный, очки защитные, противошумные вкладыши) | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) - сигнальные цвета, разметки и знаки безопасности, предназначенные для обеспечения требований безопасности на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом |
|  |  | физическое воздействие (удары или захват стационарным оборудованием или его подвижными частями) | - Расстояния между рабочими местами должны обеспечивать безопасное передвижение работающих и транспортных средств - Использование полов с нескользким покрытием | -контроль со стороны службы Б и ОТ (или лицом, назначенным по приказу) - планировка цеха и компоновка оборудования в соответствии с рабочим проектом - наличие ограждений у вращающихся и подвижных частей оборудования |
|  |  | воздействие шума в диапазоне от 85 до 100 дБ | - Изоляция процессов, механизмов и оборудования, ограждение, использование глушителей, отражающих барьеров и звукопоглощающих материалов | -контроль техническими и административными средствами за уровнем шума |

# План по смягчению последствий и мониторингу

## План по смягчению последствий

| Этап мелко-строительных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Ожидаемое воздействие на окружающую среду | Предложенная мера по смягчению последствий | Ответственность за осуществление мер по смягчению последствий | Период реализации мер по смягчению последствий |
| 1. Подготовительный период | Воздействие на окружающую среду | Разработка рабочей документации с материалами ОВОС, получение разрешение на эмиссии в окружающую среду. Осуществление строительных работ в соответствии с рабочей документацией, установление нормативов эмиссий загрязняющих веществ, компенсирование загрязнение окружающей среды от предстоящей деятельности экологическими платежами | Менеджер по развитию | Разработка проектной документации и получение всех разрешительных документов необходимо произвести до начала эксплуатации проектируемой деятельности |
| 2.Строительно-монтажные работы | Образование пыли, сварочного аэрозоля, строительных отходов | - Сбор и вывоз строительного мусора будет осуществляться специализированными лицензированными предприятиями. - Временное хранение на участке работ огарков сварочных электродов. Огарки сварочных электродов сдавать специальным организациям на утилизацию. Количество отхода записать в журнал учета. - Проведение первичного инструктажа на рабочем месте и инструктажа по вопросам пожарной безопасности перед началом работ. - Установка огнетушителей в местах проведения сварочных работ. - Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты при проведении работ (каска, очки, маска, перчатки, специальная обувь). | Менеджер по развитию | 6 месяцев |
| 3.Строительно-монтажные работы | Воздействие на водные ресурсы | Организация ливневой канализации и ограничение стока дождевых и талых вод на почвенный покров и грунтовые воды Предотвращение загрязнение водных ресурсов и почвенного покрова | Менеджер по развитию | Период проведения строительных работ |
| Работа автотранспорта | Выброс загрязняющих веществ и пыли при работе автотранспорта, возможное загрязнение поверхностного слоя почвы горюче-смазочными материалами (ГСМ) | Не производить заправку топливом строительной техники на строительной площадке. Мелкий ремонт выполнять только на станциях техобслуживания. Учет выбросов расчетным способом. | Менеджер по развитию | Период проведения строительных работ |
| Окрасочные работы | Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, возможное загрязнение поверхностного слоя почвы краской. Образование отхода «Жестяные банки из под краски» | Работы по окраске производить в проветриваемом помещений, хранение и подготовку краски производить на бетонном или асфальтированном основании. Во время работ будет предусмотрена надлежащая вентиляционная/вытяжная система для предотвращения воздействия паров и испарений опасных химических веществ. Банки из под краски сдать как опасный отход подрядным организациям на утилизацию, количество отхода записать в журнал учета. | Менеджер по развитию | Период проведения строительных работ |
| Меры на случай непредвиденных обстоятельств с описанием рабочих процедур |  |  |  |  |
| В технологическом процессе предприятия участвует большое количество технологического, транспортного и вспомогательного оборудования. Для того чтобы вся эта многообразная техника полностью отвечала своему назначению, она должна постоянно быть в исправном, работоспособном состоянии, обеспечивающем его паспортную производительность и высокую технологическую эффективность. Для бесперебойной работы и равномерного хода производственного процесса предприятия, ликвидации простоев из-за неисправностей и преждевременного износа, поломок и аварий, сокращения Простоев на ремонте, улучшения качества и снижения стоимости ремонтных работ обслуживание и ремонт оборудования организуют и проводят в планово-предупредительном порядке (система ППР). Основой системы ППР является осуществление профилактических мероприятий, предупреждающих преждевременный износ и внезапный выход из эксплуатации оборудования вследствие его поломок и аварий. Учитывая характер выполняемых работ на данном предприятии внештатных ситуаций не предвидится. Выполнение действий персонала при возникновении нештатных ситуаций устанавливается согласно инструкции по технике безопасности. Основной целью инструкции является: - обучение работающих безопасности труда на рабочих местах и экологическим требованиям; - пожарной безопасностью; - работе с химическими веществами; В случае возникновения внештатной ситуации, например, возгорания, будет организован мониторинг воздействия на окружающую среду включающий наблюдение за изменением качества природной среды под влиянием аварийных эмиссий в окружающую среду, определение приземной концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и жилых застроек, и принятии срочных мер по ликвидации последствий, в случае превышения приземных допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в аварийных выбросах предприятия. Составление графика концентрации основных загрязняющих веществ по времени, начиная с момента аварии и до ее полного устранения. Составление полного отчета для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Сюда же будут входить и результаты внутренних проверок. После устранения аварийной ситуации и ее последствий, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. |  |  |  |  |
| В целом, так как проведение планируемых работ по переработке стеклоотходов и выпуску газостекло и пеностекло бетонов будет располагается в существующем здании и не потребует дополнительных (нетронутых) земельных участков, воздействие на окружающую среду будет минимальным. |  |  |  |  |

| Этап работы проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Ожидаемое воздействие на окружающую среду | Предложенная мера по смягчению последствий | Ответственность за осуществление мер по смягчению последствий | Период реализации мер по смягчению последствий |
| - Осуществление производственной деятельности | Воздействие на атмосферный воздух, земельные ресурсы, загрязнение территории предприятия отходами производства и потребления | 1. Назначение эколога, экологическое обучение рабочего персонала, посещение экологических семинаров с целью контроля ведения документации по охране окружающей среды, осуществление производственной деятельности в соответствии с экологическим законодательством 2. Разработка проектных материалов, получение разрешения на эмиссии в окружающую среду 3. Заключение договоров на утилизацию/вывоз отходов производства и потребления 4. Организация селективного (раздельного) сбора ТБО. Установка отдельных контейнеров для сбора макулатуры, полимерных материалов, стекла и металла 5. Озеленение и благоустройство территории предприятия | Ответственное лицо, назначенное руководством ТОО «Шиели Тас Онтустик» в области охраны окружающей среды | Весь период эксплуатации |
| - Пуско-наладочные работы по запуску производства | Шум, вибрация | 1. Средства индивидуальной защиты от шума (вкладыши, наушники) и вибраций (обувь, перчатки). 2. Использование рациональных режимов труда и отдыха работников. 3. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, инструктажа по вопросам пожарной безопасности и электробезопасности перед началом работ 4. Постановка на учет опасных технических устройств (водогрейные котлы, грузоподъемные механизмы) в территориальное подразделение Уполномоченного органа в области промышленной безопасности. | Руководитель работ, ответственный за Б и ОТ. | Период пуско-наладочных работ по запуску производства |
| - Пересыпка компонентов, дробление, размол стеклобоя | Шум, вибрация, пыль, | - Участок подготовки сырья полностью автоматизирован и исключает допуск людей к оборудованию во время его работы; - Использование средств индивидуальной защиты – брезентовый костюм, респираторы, очки, - исключающие повреждения при взаимодействии со стеклоотходами; - Развешивание специальных предупредительных плакатов в опасной зоне, ограждение опасной зоны предупредительными знаками; - Проведение общего и ежедневного инструктажа инженером по ТБ, который будет контролировать процесс производства на протяжении всего времени работы оборудования; - При отключении света не принимать мер по устранению неполадок, останавливать производства и ожидать устранения неполадок людьми, имеющими допуск к оборудованию; - Вытяжная вентиляция в зоне работы - Своевременное выполнение ремонтных работ, планово-предупредительных профилактических работ на оборудовании, включая пылесборники - Влажная уборка помещений - Запрещение использования сжатого воздуха для выполнения операций очистки - Использование средств индивидуальной защиты от шума (вкладыши, наушники), вибраций (обувь, перчатки), пыли (респираторы, марлевые повязки). - Использование рациональных режимов труда и отдыха работников - При изготовлении газостеклобетона должны применяться взрывобезопасные алюминиевые пасты, приготовляемые из алюминиевой пигментной и гидрофильной пудр. Приготовление пасты должно производится в отдельном помещении. - Пуск оборудования транспортирующего, дозирующего и перемешивающего пылящие материалы, должен производиться с одновременным включением систем аспирации, обеспечивающей эмиссию пыли в окружающую среду до предельно допустимых концентраций - Хранение, обработка и тушение загоревшейся пожароопасной и взрывоопасной алюминиевой пудры должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов - Проведение первичного инструктажа на рабочем месте и инструктажа по вопросам пожарной безопасности перед началом работ | Руководитель работ, ответственный за Б и ОТ. | Период работы по проекту |
| - Основные меры по ТБ и ОТ при эксплуатация оборудований | Шум, вибрация, пыль, термическое воздействие | - Для обеспечения безопасной работы автоклавов должно быть предусмотрено сигнально-блокировочное устройство, обеспечивающее: невозможность пуска пара в автоклав при неполном закрытии крышки; невозможность открытия крышки автоклава при наличии избыточного давления и конденсата. - Средства индивидуальной защиты от шума (вкладыши, наушники), вибраций (обувь, перчатки), пыли (респираторы, марлевые повязки), кожных покровов от термического воздействия теплового оборудования. - Использование рациональных режимов труда и отдыха работников - Общеобменная приточная система с местной вытяжной вентиляцией - Проведение первичного инструктажа на рабочем месте и инструктажа по вопросам пожарной безопасности перед началом работ - Наличие сертификатов соответствия на используемое сырье и оборудование. - Инспекционный контроль опасных технических устройств (водогрейные котлы, грузоподъемные механизмы) - Техническое освидетельствование опасных технических устройств (водогрейные котлы, грузоподъемные механизмы). | Руководитель работ, ответственный за Б и ОТ. | Период работы по проекту |

## План мониторинга

| Этап строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Какой параметр должен контролироваться | Где должен отслеживаться параметр мониторинга | Как должен отслеживаться параметр мониторинга (что должно быть и как)? | Когда параметр мониторинга должен отслеживаться (время и частота)? | Кем этот параметр должен отслеживаться (ответственность)? |
| Обращение с отходами | При производственных работах на строительной площадке | Сбор и вывоз строительного мусора будет осуществляться специализированными лицензированными предприятиями. Для подтверждения надлежащего сбора и утилизации в соответствии с проектом будет осуществляться учет отходов согласно Экологического законодательства. | В период строительных работ | Ответственное лицо в области охраны окружающей среды Специализированное лицензированное предприятие |
| Допустимый уровень звука на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий 80 дБА | Строительная площадка | Максимальный уровень звука измеряют шумомерами 1 или 2-го класса точности по ГОСТ 17187-81 | Период строительно-монтажных работ | Руководитель предпроекта |
| Этап эксплуатации |  |  |  |  |
| Какой параметр должен контролироваться | Где должен отслеживаться параметр мониторинга | Как должен отслеживаться параметр мониторинга (что должно быть и как)? | Когда параметр мониторинга должен отслеживаться (время и частота)? | Кем этот параметр должен отслеживаться (ответственность)? |
| Атмосферный воздух | На организованных источниках выбросах. | Правила организации наблюдений за загрязнением атмосферы в городах и населенных пунктах изложены в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы осуществляют на постах. Отбор проб атмосферного воздуха с метеорологическим обеспечением (температура, атмосферное давление, относительная влажность, направление и скорость ветра) на организованных источниках выбросах. | В период эксплуатации, 1 раз в год. | Аккредитованная лаборатория, Ответственное лицо в области охраны окружающей среды |
| Технологическое оборудование | При производственных работах на промплощадке | Осмотр, ревизия по исправности технологического оборудования | Ежемесячно | Ответственное лицо в области охраны окружающей среды |
| Обращение с отходами | При производственных работах на промплощадке | Сбор и вывоз отходов производства и потребления будет осуществляться специализированными лицензированными предприятиями. Для подтверждения надлежащего сбора и утилизации в соответствии с проектом будет осуществляться учет отходов согласно Экологического законодательства. | В период производственных работ | Ответственное лицо в области охраны окружающей среды Специализированное лицензированное предприятие |
| Водные ресурсы | При производственных работах на промплощадке | Учет водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан | Постоянно | Ответственное лицо в области охраны окружающей среды |
| Водные объекты | Гидрографическая сеть на участке проектируемых работ отсутствует.Расстояние до ближайшего водоема от промплощадки предприятия составляет более 6 км в юго-восточном направлении – река Букпа. Предприятие находится за пределами водоохранных зон и полос водного объекта, что исключает засорение и загрязнения водных объектов. Каких либо сбросов сточных вод на рельеф местности, либо в поверхностные водоемы, предприятие не осуществляет. |  |  |  |
| Обращение с химическими веществами | Цех производства газо и пеностеклобетона | Будет подготовлен график периодического техобслуживания и проверки исправности оборудования технического контроля и эффективности мер по смягчению воздействия. Будет организован учет всех происшествий/событий при работе с опасными химическими веществами, учетные записи будут периодичеки проверяться ответственным работником лаборатории. | Один раз перед началом работ. Один раз перед началом работ. работ. | Руководитель подпроекта |
| Хранение химических веществ | Цех производства газо и пеностеклобетона | Будут разработаны критерии для периодической проверки и график регулярного визуального осмотра. Будут осуществляться периодические пересмотры процедур, чтобы обеспечить более безопасные условия работы с химическими веществами, Будут осуществляться периодические проверки вентиляционной системы. | Один раз перед началом работ. Ежеквартально Ежеквартально | Руководитель подпроекта |
| Утилизация тары из-под химических веществ | Цех производства газо и пеностеклобетона | Будет определена надлежащая система сбора и утилизации отходов в соотвествии с соотвествующими нормативами | По мере накопления | Руководитель подпроекта |
| Пожары и взрывы | На производственном участке и в лаборатории | Будут проводиться периодические проверки состояния противопожарного оборудования. План ликвидации аварийной ситуации будет периодически пересматриваться и обновляться. | Ежеквартально | Руководитель подпроекта |
| Применение принципов устойчивого развития | Мини-завод по переработке стеклоотходов и выпуску газостеклобетонов и пеностеклобетонов | Ответственное лицо в области охраны окружающей среды совместно с представителями местных властей будет проводить проверки по расходу электроэнергии и воды с целью определения текущего использования оборудования и связанных затрат. | Раз в полгода | Руководитель подпроекта |
| Допустимый уровень звука на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий 80 дБА | Цех по производству стеклопакетов, газостеклобетонов, пеностеклобетонов | Максимальный уровень звука измеряют шумомерами 1 или 2-го класса точности по ГОСТ 17187-81 | Период пуско-наладочных работ, период производства стеклопакетов, газостеклобетонов, пеностеклобетонов | Руководитель подпроекта |
| Безопасность и охрана труда | Мини-завод по переработке стеклоотходов и выпуску газостеклобетонов и пеностеклобетонов | Обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и работников, ответственных за обеспечение безопасности и охраны | Не реже одного раза в три года с выдачей сертификата установленной формы. | Руководитель подпроекта |
|  |  | Обучение и проверка знаний работников по рабочим профессиям. | Не реже одного раза в год с выдачей удостоверения установленной формы. | Руководитель подпроекта |
|  |  | Проведение вводного инструктажа с записью в Журнале регистрации инструктажей. | При приеме на работу. | Руководитель подпроекта |
|  |  | Проведение первичного инструктажа на рабочем месте и инструктажа по вопросам пожарной безопасности с записью в Журнале регистрации инструктажей. | До начала производственной деятельности работников | Руководитель подпроекта |
|  |  | Разработка Инструкций по безопасности и охране труда каждой профессии и на отдельные виды работ. | Один раз в три года | Руководитель подпроекта |
|  |  | Прохождение обязательных медицинских осмотров. | Один раз в год согласно Перечня | Руководитель подпроекта |
|  |  | Аттестация производственных объектов по условиям труда. | Один раз в пять лет | Руководитель подпроекта |
|  |  | Техническое состояние, безопасная эксплуатация, освидетельствование, контроль соблюдения графиков периодического осмотра и ремонта грузоподъемных кранов. | Согласно технического регламента | Руководитель подпроекта |
|  |  | Проверка противопожарного оборудования и пересмотр плана ликвидации аварий. | Периодически в рабочее время | Руководитель подпроекта |
|  |  | Наличие сертификатов соответствия на используемое сырье и оборудование. | Подтверждение один раз в пять лет | Руководитель подпроекта |
|  |  | Техническое освидетельствование водогрейных котлов | Согласно технологического регламента | Руководитель подпроекта |

Общественные слушания

План ООС будет представлен для ознакомления в открытом доступе на сайте  ТОО «Геополимер»

Дата года проведено общественное слушание, в ходе которого представители Заказчика технологии, а также местные жители ознакомились с планом мероприятий по ООС, задавали вопросы, высказывали замечания и пожелания. Протокол общественных слушаний прилагается.